温州中一检测研究院有限公司

WEN ZHOU ZHONG YI TEST INSTITUTE CO., LTD

- 检 测 报 告

- Test Report

报告编号：HJ190037

Report No.

| 项目名称 | 浙江新银象生物工程有限公司疑似污染地块布点采样监测 |
| --- | --- |
| Project name |  |
| 委托单位 | 浙江新银象生物工程有限公司 |
| Client |  |
| 委托单位地址 | 浙江省天台高新技术产业集聚区 |
| Address |  |

温州中一检测研究院有限公司

2019年7月

检 测 声 明

Test report statement

- 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责。

We ensure the testing data impartiality, independence and integrity,and responsible for the testing data.

- 本报告不得涂改、增删。

This reports shall not be altered ,added and deleted.

- 本报告无公司检验检测专用章无效。

The report is invalid without “The Special Stamp for Inspection & Test Report”.

- 本报告无审核人、批准人签名无效。

The report is invalid without the verifier and the approver.

- 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

The results relate only to the items tested.

- 对本报告有疑议,请在收到报告15天内与本公司联系。

Please contacts with us within 15 days after you received this report if you have any questions with it .

- 未经本公司书面允许，对本检测报告局部复印无效，本单位不承担任何法律责任。

The local copy of the report is invalid without prior written permission of our unit, our company will not bear any legal responsibility.

- 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

The reports shall not be published as advertisement without the approval of us.

| 机构通讯资料Institution communication： |  |
| --- | --- |
| 地址Address:浙江省温州高新技术产业开发区鳌江南路81号大隆厂区B幢301室 |  |
| 邮编Post Code:325024 |  |
| 电话Tel:0577-88677766 |  |
| 传真Fax: 0577-88692288 |  |
| 网址Web: www.zynb.com.cn |  |
| Email: zyjc@zynb.com.cn |  |

| 检 测 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Description |  |  |  |
| 样品类别 Sample type | 土壤、地下水 | 检测类别 Type | 委托检测 |
| 采样日期 Sampling date | 2019-07-10～2019-07-14 | 检测日期 Testing date | 2019-07-10～2019-07-24 |
| 采样地址 Sampling address | 浙江省天台高新技术产业集聚区 |  |  |
| 检测地点 Testing address | 温州中一检测研究院有限公司及采样现场 |  |  |
| 采样方法 Sampling Standard | 地下水环境监测技术规范HJ/T 164-2004 土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004 |  |  |
| 评价标准 Evaluation standard | 土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1 及表2 中第二类用地筛选值标准限值 |  |  |
| 备 注 Note | - 检测点位、检测项目、检测频次、检测依据、标准限值依据由委托单位指定。 - “＜”表示该项目（参数）的检测结果小于检出限。 |  |  |

| 检测项目 Tested Item | 检测依据 Testing Standard | 主要检测仪器及编号 Main Instruments & No. |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | pH计（酸度计）201835 |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计2019113 |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计2019113 |
| 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计2019116 |
| 六价铬 | 前处理方法：Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium 碱法消解测定六价铬 EPA 3060A-1996 分析方法：Chromium, Hexavalent （Colorimetric） 比色法测定聚合物中六价铬 EPA 7196A-1992 | 紫外可见分光光度计2019114 |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机物 美国环保局 EPA 8270E-2018（Semivolatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry US EPA 8270E-2018） | 气相色谱-质谱联用仪2019162 |
| 氯甲烷、氯乙烯、氯仿、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪2019163 |
| 2-氯苯酚、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪2019162 |
| pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年）3.1.6.2 | pH/mv计201837 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计2019113 |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年）3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收分光光度计2019116 |
| 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计2019113 |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计2019112 |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计T6新世纪2019203 |
| 甲苯、二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪2019163 |

检 测 结 果

Test Conclusion

# 表1、地下水检测结果

| 检测点号 | ☆12# | ☆13# |
| --- | --- | --- |
| 检测点位 | 2B01 | 2C01 |
| 采样时间 | 2019-07-14 |  |
| 样品性状 | 无色澄清 | 无色澄清 |
| pH值（无量纲） | 6.47 | 6.64 |
| 砷mg/L | ＜3×10-4 | 4×10-4 |
| 镉mg/L | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 |
| 铬mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 铜mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 铅mg/L | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 |
| 汞mg/L | ＜4×10-5 | ＜4×10-5 |
| 镍mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 锌mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 石油类mg/L | 0.18 | 0.43 |
| 甲苯mg/L | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 |
| 二氯甲烷mg/L | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 |

# 表2-1、土壤检测结果

| 检测点号 | ■1# | ■2# | ■3# | ■4# | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1B02 （0～1.5m） | 1B02 （1.5～3.0m） | 1B01 （0～1.5m） | 1B01 （1.5～3.0m） |  |
| 采样日期 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  |
| 采样深度 | 0～1.5m | 1.5～3.0m | 0～1.5m | 1.5～3.0m |  |
| 样品性状 | 褐色、潮、杂填土、无根系 | 褐色、潮、杂填土、无根系 | 褐色、潮、杂填土、无根系 | 褐色、潮、杂填土、无根系 |  |
| pH值 | 7.04 | 7.27 | 7.42 | 7.35 | — |
| 砷mg/kg | 18.9 | 31.6 | 4.10 | 22.0 | ≤60 |
| 镉mg/kg | 0.22 | 0.97 | 0.30 | 0.52 | ≤65 |
| 铜mg/kg | 13.9 | 27.7 | 18.6 | 18.3 | ≤18000 |
| 铅mg/kg | 27.6 | 72.1 | 43.5 | 32.1 | ≤800 |
| 镍mg/kg | 12.2 | 19.2 | 13.2 | 16.4 | ≤900 |
| 汞mg/kg | 0.018 | 0.043 | 0.034 | 0.043 | ≤38 |
| 六价铬mg/kg | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ≤5.7 |
| 2-氯苯酚mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ≤2256 |
| 硝基苯mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤76 |
| 萘mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤70 |
| 苯并[a]蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15 |
| 䓛mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1293 |
| 苯并[b]荧蒽mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ≤15 |
| 苯并[k]荧蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤151 |
| 苯并[a]芘mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15 |
| 二苯并[a,h]蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5 |
| 苯胺mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤260 |
| 氯甲烷mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤37 |
| 氯乙烯mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤0.43 |
| 1,1-二氯乙烯mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤66 |
| 二氯甲烷mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 1.15×10-2 | 2.84×10-2 | ≤616 |
| 反式-1,2-二氯乙烯mg/kg | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ≤54 |
| 1,1-二氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤9 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤596 |
| 氯仿mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤840 |
| 四氯化碳mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤2.8 |
| 苯mg/kg | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ≤4 |
| 1,2-二氯乙烷mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤5 |
| 三氯乙烯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤2.8 |
| 1,2-二氯丙烷mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤5 |
| 甲苯mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 2.1×10-3 | ≤1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤2.8 |
| 四氯乙烯mg/kg | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ≤53 |
| 氯苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤10 |
| 乙苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤28 |
| 间,对二甲苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤570 |
| 邻二甲苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤640 |
| 苯乙烯mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤0.5 |
| 1,4-二氯苯mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ≤20 |
| 1,2-二氯苯mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ≤560 |

# 表2-2、土壤检测结果

| 检测点号 | ■5# | ■6# | ■7# | ■8# | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1C02 （0～0.75m） | 1C02 （1.5～3.0m） | 1C01 （0～1.5m） | 1C01 （1.5～3.0m） |  |
| 采样日期 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  |
| 采样深度 | 0～0.75m | 1.5～3.0m | 0～1.5m | 1.5～3.0m |  |
| 样品性状 | 褐、潮、粘土、无根系 | 褐色、潮、砂土、无根系 | 褐色、潮、杂填土、无根系 | 褐色、潮、杂填土、无根系 |  |
| pH值 | 7.20 | 8.10 | 7.49 | 7.46 | — |
| 砷mg/kg | 26.4 | 31.6 | 25.4 | 30.3 | ≤60 |
| 镉mg/kg | 0.28 | 0.52 | 0.97 | 0.59 | ≤65 |
| 铜mg/kg | 15.4 | 13.7 | 11.3 | 17.9 | ≤18000 |
| 铅mg/kg | 36.7 | 33.5 | 27.2 | 43.7 | ≤800 |
| 镍mg/kg | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 15.5 | ≤900 |
| 汞mg/kg | 0.031 | 0.032 | 0.019 | 0.031 | ≤38 |
| 六价铬mg/kg | 0.08 | ＜0.08 | 0.08 | ＜0.08 | ≤5.7 |
| 2-氯苯酚mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ≤2256 |
| 硝基苯mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤76 |
| 萘mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤70 |
| 苯并[a]蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15 |
| 䓛mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1293 |
| 苯并[b]荧蒽mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ≤15 |
| 苯并[k]荧蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤151 |
| 苯并[a]芘mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15 |
| 二苯并[a,h]蒽mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5 |
| 苯胺mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤260 |
| 氯甲烷mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤37 |
| 氯乙烯mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤0.43 |
| 1,1-二氯乙烯mg/kg | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ≤66 |
| 二氯甲烷mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ≤616 |
| 反式-1,2-二氯乙烯mg/kg | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ≤54 |
| 1,1-二氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤9 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤596 |
| 氯仿mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤840 |
| 四氯化碳mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤2.8 |
| 苯mg/kg | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ≤4 |
| 1,2-二氯乙烷mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤5 |
| 三氯乙烯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤2.8 |
| 1,2-二氯丙烷mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤5 |
| 甲苯mg/kg | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 2.5×10-3 | ＜1.3×10-3 | ≤1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤2.8 |
| 四氯乙烯mg/kg | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ≤53 |
| 氯苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤10 |
| 乙苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤28 |
| 间,对二甲苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤570 |
| 邻二甲苯mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤640 |
| 苯乙烯mg/kg | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ≤1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷mg/kg | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ≤0.5 |
| 1,4-二氯苯mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ≤20 |
| 1,2-二氯苯mg/kg | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ≤560 |

| 编制人： | 施秋玉 | 审核人： | 曾愉乐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人： | 田亮 | 报告日期： | 2019-07-30 |

********************

# 附表（注：点位坐标由GPS仪测定，数据仅供参考。）

# 1、GPS定位信息表

| 采样点位 | GPS定位 |  | 地面高层（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |
| 1B02/2B01 | 121°02′36.51833″ | 29°07′12.30328″ | 57.8748 |
| 1B01 | 121°02′38.67516″ | 29°07′12.42404″ | 59.3538 |
| 1C02/2C01 | 121°02′40.55294″ | 29°07′14.82741″ | 59.4048 |
| 1C01 | 121°02′40.31364″ | 29°07′16.98451″ | 59.2358 |