ICS 67.220.20

X 41

T/ZZB XXXX—XXXX

食品添加剂 ε-聚赖氨酸盐酸盐

Food Additive   ε-polylysine hydrochloride

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 分子式、结构式和相对分子质量	1

4 基本要求	2

5 技术要求	2

6 检验方法	3

7 检验规则	4

8 标志、包装、储存和运输	5

9 质量承诺	5

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由台州市标准化研究院牵头组织制订。

本标准主要起草单位：浙江新银象生物工程有限公司。

本标准参与起草单位：台州市标准化研究院。

本标准主要起草人：周斌、陈艺强、洪超群、杨云霞、李光进、许峰、陈璋、周波。

本标准由台州市标准化研究院负责解释。

食品添加剂 ε-聚赖氨酸盐酸盐

- 范围

本标准规定了食品添加剂ε-聚赖氨酸盐酸盐的基本要求、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、储存、运输以及质量承诺。

本标准适用于以葡萄糖、酵母抽提物为主要原料，由淀粉酶产色链霉菌(Streptomyces. diastatochromogenes)受控发酵后经离子交换树脂吸附、解吸、提纯所制得的食品添加剂ε-聚赖氨酸盐酸盐。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191     包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4789.2    食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 5009.3    食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4    食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.11   食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12   食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.237  食品安全国家标准 食品pH值的测定

GB/T 20880   葡萄糖

GB/T 23530   酵母抽提物

GB 29924     食品安全国家标准 食品添加剂标识通则

GB/T 30642   食品抽样检验通用导则

JJF 1070     定量包装商品净含量计量检验规则

国家卫生计生委2014年第5号公告 关于批准ε-聚赖氨酸等4种食品添加剂新品种等的公告

- 分子式、结构式和相对分子质量

- 3.1 分子式

[C6H12N2O·HCl] n·H2O ，n为25～35

- 3.2 结构式

- 3.3  相对分子质量

- 4133.8-5780.2（按2016年国际相对原子质量）

- 基本要求

- 4.1 设计研发

4.1.1 应具备菌种选育、发酵培养配方优化设计的能力

4.1.2 应具备开展发酵工艺研究、优化产品后提取工艺的能力。

- 4.2 原料

4.1.1 应选用符合GB/T 20880的食用葡萄糖作为发酵原料。

4.1.2 应选用符合GB/T 23530中纯品型的要求的酵母抽提物作为发酵原料。

- 4.3 工艺及装备

4.3.1 生产过程使用的设备材质应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制作，并应易于清洁和保养，符合食品生产用途。

4.3.2 发酵过程应采用自动信息化控制系统对温度、pH、压力、转速等发酵条件进行自动化控制。

4.3.3 产品生产过程应采用过滤、过筛、金属探测等措施对异物进行有效的控制。

- 4.4检验检测

4.4.1 应配备分光光度计、高效液相色谱仪、 原子吸收分光光度计、无菌检验室、旋光仪等检验设备

4.4.2 应对原料葡萄糖的比旋度、水分进行检测；应对原料酵母抽提物的总氮、氨基酸态氮进行检测。

- 技术要求

- 5.1 感官

感官应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 白色至奶油黄色 |
| 状态 | 粉末 |

- 5.2 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| ε-聚赖氨酸盐酸盐含量（以干品计）,w/% |  | ≥97.0 |
| 干燥减量, w/% |  | ≤8% |
| pH |  | 2.5～5.5 |
| 铅(Pb),(mg/kg) |  | ≤1.5 |
| 总砷(以As2O3计),(mg/kg) |  | ≤2.5 |
| 灼烧残渣,w/% |  | ≤2.0 |

- 5.3 微生物指标

微生物指标应符合表3的规定。

- 表3 微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数,(CFU/g) |  | ≤100 |

- 5.4净含量

应符合JJF 1070的要求。

- 5.5 鉴别

应符合国家卫生计生委2014年第5号公告中鉴别的要求。

- 检验方法

- 6.1 感官

将适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和组织状态，并嗅其气味。

- 6.2 理化指标

- 6.2.1ε-聚赖氨酸盐酸盐含量

按国家卫生计生委2014年第5号公告中规定的方法测定。

- 6.2.2 干燥减量

按国家卫生计生委2014年第5号公告中规定的方法测定。

- 6.2.3 pH

按国家卫生计生委2014年第5号公告中规定的方法测定。

- 6.2.4 铅（Pb）

按GB 5009.12中规定方法测定。

- 6.2.5 总砷（以As2O3计）

按GB 5009.11中规定方法测定。

- 6.2.6 灼烧残渣

按GB 5009.4中规定方法测定，称样量约为2g。

- 6.3 微生物指标

- 6.3.1 菌落总数

按GB 4789.2中规定方法测定。

- 6.4 净含量

按JJF 1070规定的方法测定。

- 6.5 鉴别

按国家卫生计生委2014年第5号公告规定的方法测定。

- 检验规则

7.1 组批

产品按批检验，生产企业以同一次成品混合工序产出的ε-聚赖氨酸盐酸盐为一批。

7.2 抽样

7.1.1产品应按GB/T 30642 和GB/T 2828.1的规定进行抽样，抽样的位置应包含产品的上、中、下各个位置。

7.1.2 每批产品同时取样2 份，一份作为质量检测，另一份留样至少保存至有效期满后一年。

7.3  检验

7.3.1出厂检验

7.3.1.1 产品出厂前，须经企业质量检验部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格后方可出厂。

7.3.1.2 出厂检验项目为本标准5.1、5.2、5.3中规定的所有项目。

7.3.2 型式检验

型式检验项目为第5章中5.1、5.2、5.3规定的所有项目。型式检验一般每一年至少进行一次，有下列情况之一时应增加型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品质量；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 有关机构提出要求时；

7.3.3  判定规则

7.3.3.1检验项目全部按照本标准技术要求进行判定。

7.3.3.2 如感官项目、微生物指标不合格，则判断整批不合格。

7.3.3.3 如理化指标不合格，出厂检验时允许在原抽样批次中加倍抽样复检，复检样中仍然不合格的，则判定产品为不合格。

7.3.3.4 出厂检验项目全部合格，则判定该批产品出厂检验合格。

7.3.3.5 型式检验项目全部检验合格，则判定该批产品型式检验合格。

- 标志、包装、储存和运输

8.1  标志

产品标签应符合GB 29924的规定，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装

产品包装材料应符合国家食品安全标准和有关规定，封口严密，包装牢固。

8.3  储存

产品应储存在干燥、通风、阴凉的仓库内。

8.4  运输

运输过程应采取防潮、防晒等防护措施，防止产品受到不良影响。

- 质量承诺

9.1在正常运输和贮存情况下，保质期为24 个月。

9.2对于产品质量有异议的，应在24小时内向客户作出积极响应，及时为客户提供服务和解决方案。

9.3 企业建立食品安全追溯体系，确保记录的真实、可靠、所有环节可有效追溯。